Validation expérimentale de FP3

Surveillance de la température

Capteur de température remplacé par une boîte à décades

RT

VTEMP

FP3

VREF

Objectif  : 	- Tracer expérimentalement la courbe VTEMP = f (RT)

(RT : Résistance équivalente au capteur de température)

- Vérifier à l’aide de cette courbe que la fonction est validée

# I) Présentation :

Le capteur de température se comportant comme une résistance variant avec la température, nous allons dans ce TP, remplacer ce capteur par une boîte à décades.

Nous ferons varier sa résistance pour simuler différentes valeurs de températures et relever les valeurs correspondantes de la ddp de sortie de FP3 VTEMP.

# II) Préparation :

- Compléter le schéma de montage ci-dessous (Indiquer la valeur de la tension fournie par l’alimentation régulée) :

2) Dans le tableau représenté page suivante, indiquer pour chacune des valeurs de températures, la valeur de la résistance RT du capteur correspondante.

# III) Relevés expérimentaux :

- a) Réaliser le montage (Attention à ce que le capteur de température ne soit pas raccordé)
b) Faire vérifier par le professeur

- Pour chacune des valeurs de RT , relever la valeur correspondantes de VTEMP dans le tableau ci-dessous.

| TAMB (°C) | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VTEMP |  |  |  |  |  |  |  |  |

5) Mesurer la valeur de la ddp VREF : ……………………………….

# IV) Interprétation des résultats :

- A l’aide du logiciel REGRESSI, tracer la courbe expérimentale VTEMP = f (TAMB) (0 à 60°C ; 1 à 2V)

- Tracer dans le même repère, la courbe théorique VTEMP = f (TAMB) puis imprimer les courbes

- Comparer les 2 courbes.

- La fonction FP3 est-elle remplie ? Justifier la réponse.